Protokollrekonstruktion

# Initialisierung

Es werden insgesamt 33 OUT-Pakete von der App geschickt, die Sequenz und die Anzahl der Antwortpakete vom Gerät sind immer gleich.

Paket Nr. 1: Keine IN-Pakete

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | 00 | fc | 00 | 00 | 00 | 07 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | 78 | db | 19 | 00 | 60 | b0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | a0 | b2 | 00 | 00 | 00 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 00 | 00 | 00 | ec | da | 19 | 00 | 70 | e2 | 19 | 00 | 80 | 46 | 00 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2c | db | 19 | 00 | ae | 35 | 00 | 70 | 07 | 00 | 00 | 00 | 04 |

- Byte Nr. 14 und 15 enthalten eine ID, die während vom Öffnen bis zum Schliessen der App konstant mit der Kalibration und Rekalibration des Geräts assoziiert bleibt. Die Werte sind identisch mit Byte Nr. 26 und 27 in Paket Nr. 6, Byte Nr. 18 und 19 der Pakete 7 – 17 und 19 – 28, sowie Byte Nr. 26 und 27 in Paket Nr. 18. Die Werte werden infolge in alle 40er Pakete vom gleichen Typ wie Paket Nr. 7 – 17 bzw. 19 – 28, sofern diese Pakete mit der Kalibration assoziiert sind, in die Positionen 18 und 19 kopiert. Weiterhin werden die Werte an die Positionen 26 und 27 von einem Typus 04er Pakete, die mit der Kalibration des Gerätes assoziiert sind, sowie an die Positionen 18 und 19 aller a0er Pakete (werden nur während der Kalibration geschickt) kopiert.

- Byte Nr. 22 und 30 sind identisch und bleiben während mehrerer Sessions konstant, solange das Gerät nicht neu verbunden wird. Die Werte sind identisch mit Byte Nr. 30 in Paketen Nr. 6 und Nr. 17. Auch Byte Nr. 58 ändert sich nicht, solange das Gerät nicht neu verbunden wird. Der Wert ist identisch mit Nr. 18 und Nr. 38 in Paketen Nr. 6 und Nr. 17. Byte Nr. 22, 30 und 58 sind nur für die Initialisierung relevant. Byte Nr. 46 ändert sich ebenfalls nur mit einer Neuverbindung des Geräts, wird aber in keinen anderen Paketen wieder kopiert.

- Bytes Nr. 12 und 13 ändern sich von einer Session zur nächsten und werden in keine anderen Pakete kopiert.

Paket Nr. 2: Keine IN-Pakete

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | 00 | a8 | da | 19 | 00 | f9 | f6 | 00 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | 1f | 00 | 00 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 0f | 00 | 00 | 00 | 80 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| da | 19 | 00 | c7 | 4d | 00 | 00 | 00 | db | 19 | 00 | 70 | 1b | 4e | 77 | 9e | 20 | 00 | 77 | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | xx | xx | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

- Bytes Nr. 18 und 19 sowie 58 und 59 enthalten IDs, die vom Öffnen bis zum Schliessen der App konstant bleiben:

  - Die Werte von Byte Nr. 18 und 19 sind identisch mit Byte Nr. 58 und 59 in Paket Nr. 3, Byte Nr. 42 und 43 in Paket Nr. 5, sowie Byte Nr. 58 und 59 in Paket Nr. 29. Sie werden infolge in allen 41er Paketen vom gleichen Typ wie Paket Nr. 29 an den Positionen 58 und 59, sowie in allen 04er Paketen vom gleichen Typ wie Paket Nr. 5 an den Positionen 42 und 43 kopiert. Weiterhin werden die Werte an die Positionen 50 und 51 von einem anderen Typus 04er Pakete, die mit der Kalibration des Gerätes assoziiert sind, kopiert.

  - Die Werte von Byte Nr. 58 und 59 sind identisch mit Byte Nr. 6 und 7 und Byte Nr. 18 und 19 in Paket Nr. 4 sowie Byte Nr. 62 und 63 in Paket Nr. 5. Sie werden infolge in alle 40er Pakete vom gleichen Typ wie Paket Nr. 7 an die Positionen 10 und 11 sowie 62 und 63, in alle 40er Pakete vom gleichen Typ wie Nr. 33 an die Positionen 38 und 39, sowie in alle 41er Pakete vom gleichen Typ wie Paket Nr. 29 an die Positionen 38 und 39 kopiert. Weiterhin werden die Werte an die Positionen 26 und 27 der 04er Pakete, die mit der Kalibration assoziiert sind und and den Positionen 50 und 51 die Werte aus Byte Nr. 18 und 19 enthalten, kopiert.

- Byte Nr. 10 ändert sich nicht, solange das Gerät nicht neu verbunden wird. Der Wert ist identisch mit Byte Nr. 50 in Paket Nr. 3, Nr. 62 in Paket Nr. 4, Nr. 34 in Paket Nr. 5, Nr. 50 in Paket Nr. 29, Nr. 22 in Paket Nr. 32 und wird infolge in allen 41er Paketen kopiert. Sind diese in der Form von Paket Nr. 29, dann ist der Wert an Position Nr. 50 identisch, sind es 41er Pakete wie Nr. 32, dann ist der Wert an Position Nr. 22 identisch.

- Byte Nr. 50 ändert sich nicht, solange das Gerät nicht neu verbunden wird. Der Wert ist identisch mit Byte Nr. 10 in Paket Nr. 4 und wird infolge in alle 40er Pakete vom gleichen Typ wie Paket Nr. 33 an die Position 10 kopiert.

- Bytes Nr. 38 und 39 ändern sich nicht, solange das Gerät nicht neu verbunden wird, die Werte werden in keine anderen Pakete kopiert.

- Bytes Nr. 16 und 17 ändern sich von einer Session zur nächsten und werden an die Positionen 56 und 57 von Paket Nr. 3 kopiert.

- Bytes Nr. 54 und 55 ändern sich von einer Session zur nächsten und werden an die Positionen 10 und 11 sowie 22 und 23 von Paket Nr. 6 und Nr. 18 kopiert. Die Werte werden auch an die Positionen 26 und 27 sowie 30 und 31 von Paket Nr. 29 kopiert. Infolge tauchen die gleichen Werte wieder in 41er Paketen vom gleichen Typus wie Paket Nr. 29 an den Positionen 26 und 27 sowie 30 und 31 auf, allerdings scheint es sich hierbei um kein konsistentes Kopieren zu handeln.

- Bytes Nr. 52 – 55 ändern sich von einer Session zur nächsten und werden in keine anderen Pakete kopiert.

Paket Nr. 3: 1 IN-Paket

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 00 | 00 | 85 | 10 | ce | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 41 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 08 | 00 | 00 | 41 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 00 | 00 | 00 | 41 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | a8 | da | 19 | 00 | f9 | f6 | 00 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | 1f | 00 | 00 | 00 | 20 |

- Die Sequenz von Byte Nr. 42 – 64 ist identisch zu Byte Nr. 2 – 24 von Paket Nr. 2.

- Byte Nr. 28 ändert sich von einer Session zur nächsten, der Wert wird in keine anderen Pakete kopiert.

Paket Nr. 4: 56 IN-Pakete

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | b7 | 0b | 00 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | c1 | 01 | 00 | 00 | 08 | 0e | 00 | 00 | 00 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0e | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | 54 | d9 | 19 | 00 | f9 | f6 | 00 | 77 | 00 |

- Bytes Nr. 58 – 64 sind identisch mit Bytes Nr. 6 – 12 von Paket Nr. 2 und Bytes Nr. 46 – 52 von Paket Nr. 3.

- Bytes Nr. 4, 5, 20 – 23, sowie 54 und 55 ändern sich von einer Session zur nächsten und werden in keine anderen Pakete kopiert.

Paket Nr. 5: 1 IN-Paket

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 1e | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 64 | 00 | 00 | 00 | d0 | df | 19 | 00 | f9 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| f6 | 00 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | 1f | 00 | 00 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 0f | 00 | 00 | 00 | a8 | df | 19 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | 28 |

- Bytes Nr. 40 und 41 ändern sich von einer Session zur nächsten und werden in keine anderen Pakete kopiert.

Paket Nr. 6: 1 IN-Paket

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 32 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | 2c | df | 19 | 00 | c4 | 5f | 00 | 70 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 78 | b2 | 00 | 00 | f7 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 08 | 00 | 00 | 4d | 60 | 00 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | bf | 02 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx |

- Bytes Nr. 8 – 11 sind identisch mit Bytes Nr. 20 – 23, Bytes Nr. 50 und 51 sind identisch mit Bytes Nr. 56 und 57.

- Die Sequenz von Byte Nr. 48 – 57 ist in Paket Nr. 18 identisch. Byte Nr. 64 ist in Paket Nr. 18 ebenfalls identisch.

- Bytes Nr. 8 – 11, 20 – 27, 48 – 57 und 64 ändern sich von einer Session zur nächsten.

- Das erste Byte mit dem Wert 0x04 codiert das Setzen der Erfassungszeit, das zweite Byte codiert den Wert der Erfassungszeit, wie sie als Dezimalwert auf dem UI eingegeben wird (hier 0x32 = 50 ms).

Paket Nr. 7: 56 IN-Pakete

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | xx | xx | 74 | df | 19 | 00 | xx | xx | xx | xx | 2f | 00 | 00 | 00 | 34 | df | 19 | 00 | 64 | 00 | 00 | 00 | xx |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | xx | xx | 2f |

- Alle 40er Pakete vom gleichen Typ wie Paket Nr. 7 sind so aufgebaut, dass die Bytes 6 und 7 identisch sind mit 50 und 51, sowie 54 und 55. Die Bytes 37 – 39 sind identisch mit 57 – 59. Diese Bytes ändern sich in unmittelbar aufeinanderfolgenden 40er Paketen nicht.

- Die Bytes 36 und 56 ändern sich in unmittelbar aufeinanderfolgenden 40er Paketen nicht. Zwischen Byte 36 und 56 liegt immer eine Differenz von – 1016.

- Die Bytes 16, 17, 32, 48 und 49 ändern sich in unmittelbar aufeinanderfolgenden 40er Paketen nicht.

- Die Bytes Nr. 4 und 5 sind innerhalb eines Paketes identisch mit Nr. 52 und 53, die Bytes Nr. 34 und 35 sind innerhalb eines Paketes identisch mit Nr. 52 und 53. Diese Bytes ändern sich in unmittelbar aufeinanderfolgenden 40er Paketen.

- Das Paket Nr. 7 unterscheidet sich an den Positionen 12 und 13 sowie 24 und 25 von den Paketen 8 – 17 bzw. 19 – 28. Diese Bytes ändern sich aber ansonsten weder von einer zur nächsten Session noch, wenn das Gerät neu verbunden wird.

Paket Nr. 8 – 17: 56 IN-Pakete

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | xx | xx | e4 | de | 19 | 00 | xx | xx | xx | xx | 2f | 00 | 00 | 00 | a4 | de | 19 | 00 | 64 | 00 | 00 | 00 | xx |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | xx | xx | 2f |

- Die Bytes Nr. 6, 7, 36 – 39, 50, 51, 54 – 59 sind identisch zu den gleichen Positionen der Pakete Nr. 7 und Nr. 19 – 28.

- Das Byte Nr. 32 ändert sich innerhalb unmittelbar aufeinanderfolgender 40er Pakete nicht, unterscheidet sich aber von Byte Nr. 32 in den Paketen Nr. 19 – 28.

Paket Nr. 18: 1 IN-Paket

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 0f | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | 9c | de | 19 | 00 | c4 | 5f | 00 | 70 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 78 | b2 | 00 | 00 | f7 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 08 | 00 | 00 | 4d | 60 | 00 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | bf | 02 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx |

- Bytes Nr. 8 – 11 sind identisch mit Bytes Nr. 20 – 23, Bytes Nr. 50 und 51 sind identisch mit Bytes Nr. 56 und 57.

- Die Sequenz von Byte Nr. 48 – 57 ist in Paket Nr. 6 identisch. Byte Nr. 64 ist in Paket Nr. 6 ebenfalls identisch.

- Bytes Nr. 8 – 11, 20 – 27, 48 – 57 und 64 ändern sich von einer Session zur nächsten.

- Das erste Byte mit dem Wert 0x04 codiert das Setzen der Erfassungszeit, das zweite Byte codiert den Wert der Erfassungszeit, wie sie als Dezimalwert auf dem UI eingegeben wird (hier 0x0f = 15 ms).

Paket Nr. 19 – 28: 56 IN-Pakete

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | xx | xx | e4 | de | 19 | 00 | xx | xx | xx | xx | 2f | 00 | 00 | 00 | a4 | de | 19 | 00 | 64 | 00 | 00 | 00 | xx |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | xx | xx | 2f |

- Die Bytes Nr. 6, 7, 36 – 39, 50, 51, 54 – 59 sind identisch zu den gleichen Positionen der Pakete Nr. 7 und Nr. 8 – 17.

- Das Byte Nr. 32 ändert sich innerhalb unmittelbar aufeinanderfolgender 40er Pakete nicht, unterscheidet sich aber von Byte Nr. 32 in den Paketen Nr. 7 – 17.

Paket Nr. 29: 1 IN-Paket

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 00 | 00 | 64 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| xx | xx | xx | 00 | 00 | xx | xx | 13 | 00 | 00 | 00 | 28 | ea | 19 | 00 | aa | ec | 00 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 01 |

Paket Nr. 30: 1 IN-Paket

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | c0 | f2 | fc | ff | ff | ff | ff | ff | 00 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 00 | 00 | 00 | ac | e9 | 19 | 00 | xx | xx | xx | xx | 94 | ea | 19 | 00 | e0 | 9b | xx | xx | xx | xx | xx | xx | fe | ff | ff | ff | 14 | ea | 19 | 00 | 4f |

- Zwei aufeinander folgende Pakete x42 und x43 sind in den Positionen 2 – 64 immer identisch.

- Die Sequenz von Byte Nr. 50 – 55 ändert sich von einer Session zur nächsten, ist infolge aber bei allen 42er und 43er Paketen einer Session identisch.

- Die Werte der Bytes Nr. 50 und 51 sind identisch mit den Positionen 6 und 7 im Paket Nr. 32 sowie mit den Positionen 46 und 47 und den Positionen 54 und 55 in Paket Nr. 33.

Paket Nr. 31: 1 IN-Paket

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | c0 | f2 | fc | ff | ff | ff | ff | ff | 00 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 00 | 00 | 00 | ac | e9 | 19 | 00 | xx | xx | xx | xx | 94 | ea | 19 | 00 | e0 | 9b | xx | xx | xx | xx | xx | xx | fe | ff | ff | ff | 14 | ea | 19 | 00 | 4f |

Paket Nr. 32: 1 IN-Paket

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 01 | 00 | cd | 0e | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | d7 | 00 | 00 | 24 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | c0 | f2 | fc | ff | ff |

Paket Nr. 33: 56 IN-Pakete

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 00 | 00 | 7c | 92 | 00 | 77 | 09 | 23 | 00 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | ea | 19 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | ea | 19 | 00 | 08 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| ea | 19 | 00 | 00 | 00 | xx | xx | 2c | ea | 19 | 00 | b0 | 0e | xx | xx | 00 | 00 | 00 | 00 | cd | 0e | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 00 |

Alle verbindungsspezifischen Bytes können genullt werden, das Gerät akzeptiert die Sequenz weiterhin. Alle sessionspezifischen Bytes können ebenfalls genullt werden, das Gerät akzeptiert weiterhin reproduzierbar sämtliche Anfragen.

Es gibt folgende Opcodes:

00, 01, 02  nur bei der Initialisierung

04  setzt die «Erfassungszeit» auf den Wert, der in Byte Nr. 2 und Nr. 3 gesetzt wird

41  setzt den Betriebsmodus der Strahlungsquelle, codiert in Byte Nr. 64:

00  Strahlungsquelle aus

01  Weisslicht LED

02  405 nm LED

03  500 nm LED

41  bestätigt (?) die Strahlungsquelle Weisslicht LED mit 41 01 in Byte Nr 1 und 2, wenn Byte Nr. 60 – 64 c0 f2 fc ff ff ist.

42  bestätigt (?) die Strahlungsquelle 405 nm LED mit 42 01 in Byte Nr 1 und 2, wenn Byte Nr. 60 – 64 c0 f2 fc ff ff ist.

43  bestätigt (?) die Strahlungsquelle 500 nm LED mit 43 01 in Byte Nr 1 und 2, wenn Byte Nr. 60 – 64 c0 f2 fc ff ff ist.